| LOGO | Programmier- Anweisung | Erstellt am: 22.01.2000 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Erstellt von: Mitarbeiter |
|  | Für Gerät XY mit Version 04.08 | Formblatt-Nr.: ABA0005 |

| Programmieranweisung |  |
| --- | --- |
| Arbeitsplatz 20, 21, 26 Arbeitsgang: Programmieren - Zum Programmieren des Gerätes ist in das Verzeichnis „Programmier-Files“, und dann in das Verzeichnis zum Programmieren der Versionen ab 04.0X zu wechseln. Hier ist der Arbeitsplatz (z.B. AP26) zu öffnen, auf dem Sie sich befinden. - ACHTUNG ABSOLUT WICHTIG: Starten Sie zuerst das Programm zur Aktualisierung der Programmier-Files „backitup“. Legen Sie die Maske in den Vordergrund. Achten Sie darauf, dass unter QUELLVERZEICHNIS der Eintrag I:\produktion\software\programmierprg\04.0X und unter ZIELVERZEICHNIS der Eintrag D:\dokumente und einstellungen\eigene Dateien\04.0X enthalten ist. - Starten Sie den Aktualisierungsvorgang über die Schaltfläche START. Nach Beendigung der Aktualisierung kommt die Meldung BACKUP BEENDET. Bestätigen Sie die Meldung mit OK und schließen Sie das Programm backitup. - Stecken Sie nun das zu programmierende Gerät an den Computer an. - Starten Sie als nächstes das Programmier-Programm. Laden Sie das Programmier-File das dem Auftrag entspricht über die Schaltfläche LOAD SETTINGS FROM FILE. siehe Datei „Übersicht der Prozessor- Programme.xls“ - Generieren Sie ein neues EEPROM-FILE über die gleichnamige Schaltfläche und schließen Sie anschließend das wieder. ACHTUNG: Die Schritte 1-6 müssen bei der Programmierung von mehreren Geräten für den Auftrag nur einmal durchgeführt werden. Der Schritt 7 ist für jedes Gerät durchzuführen. - Das Gerät wird nun programmiert, indem das Programm DSKP.BAT im selben Verzeichnis gestartet wird. ACHTUNG: Achten Sie darauf, dass als letzte Zeile im DSKP die Zeile FOUND KEYBOARD erscheint. Das Fenster schließt sich nach Beendigung der Programmierung selbstständig wieder. |  |